附件：淮北市第一中学阶梯教室、会议室用电子屏系统采购文件

一、供应商须知

1、供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函（格式附后，随意删减内容视作不响应）。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费、人员培训费、技术服务费、售后维护费等检测验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资质审核具体要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力。提供具有采购项目相关营业范围的营业执照或三合一证书高清影印件。

（2）提供上一年度的财务报告高清影印件，至少包括资产负债表和利润表，或提供银行资信证明书；

（3）提供法人资格证明或法人授权书，格式自拟；

（4）提供售后服务承诺函；

上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，现场查验投标人身份，如有一项不符将视为不满足供应商资格。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案、多报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的采购函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市教育网公开发布澄清函，澄清函为采购函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将在网上公布。

6、项目合同参照政府采购合同格式结合项目实际自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

二、供货期与质保期

合同生效后，15日内供货，货物免费上门质保期3年。

三、售后服务承诺函

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务做出书面承诺。

四、验收与支付

项目由中标人提出申请、采购人组织验收，检验及验收费用由中标商承担，验收合格后按合同约定支付。

五、项目具体需求

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审，否则可能会被视为不完全响应；

3、投标供应商需自行踏勘项目现场，了解项目需求，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、下列采购需求中，如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料复印件加盖单位公章；

5、验收标准应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

6、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请联系项目采购人，否则视同理解和接受。

7、货物需求中某项参数若属于某品牌产品专有指标的，投标商在公示期间或报价时能提供真实材料佐证的，经评审小组评审认可的，可不作为响应项。

8、项目内各项报价，明显高于市场平均价或低于成本价的，经评审小组评审，可视为不响应报价。

9、“★”星号项不得偏离，偏离将视作不响应采购需求。下表中如有图片仅供参考。

淮北市第一中学阶梯教室、会议室用电子屏系统详细需求

| 附件一：阶梯教室LED显示屏系统要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 品牌范围 |
| 1 | 电子屏 | 净屏尺寸：5.76*3.04=17.51 平方米 1.像素结构 SMD2121三合一 LED ； 2.像素间距（mm） 2.5； 3.模组分辨率（W×H）128*64=8192； 4.模组尺寸（mm）：约 320×160×14 ； 5.可视角度（水平/垂直°） 170/170； ★6.产品的外壳，机架等结构件在保证结构稳定的条件下，宜采用合符国家相关标准的轻质材料，以减少产品自身重量；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 7.发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极。 8.显示单元亮度 ≥1200Nits，亮度调节 0-100%无极可调； 9.亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10； ★10.采用真空吸盘维护工具，设备有任何硬件问题，能在不拆装的基础上，支持全前维护；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.响应时间纳秒级，极速响应不拖尾，无鬼影 ； 12.具备提升图像清晰度、对比度、饱和度和流畅度的技术； 13.LED线路板采用6层印制线路板,PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 14、防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃； 15.刷新频率 ≥3840； 16.屏体色温 ≥8500K； 17.模块微调功能：支持模块间精密微调，从屏体前面或者后面，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调； 18.静态对比度 ≥5000:1,动态对比度≥500000:1； 19.模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V； 20.为防止产品对其它设备的干扰，整机需通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21.高低温性能 -30℃-70℃； ★22.支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 23.峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡； 24.带电黑屏功率≤40W/㎡； 25.产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、跌落检测、应能正常工作； 26.屏体工作噪音＜1.5m 的范围内要求≤4DB； 27.失控点/失控率/杂点率＜1/1000000（IPPM），无连续失控点； 28.为了能在运输、安装过程中减少掉灯现象，灯珠在13.7N内的推力下不受影响 ，LED灯珠不脱落；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 29.为保证设备安全性，降低发热量，灯板供电电压支持 3.9V-4.5V 供电； 30.具备智能（黑屏）节电功能； 31.显示屏具备低亮高灰功能； 32.显示屏通过盐雾试验，LED 显示屏需在35℃/5%浓度环境下连续 48H 表面无锈蚀； 33.正常工作时支持消除摩尔纹功能； ★34.模块化结构：显示屏应为可拆装式模块化结构，显示屏上的文字，图案的结构尺寸应符合GB5768.2的要求（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 35.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 36.LED 模组需具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED 灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息； 37.提供不少于2块备用板。 | 17.51 | 平方 | 锐凌、 航天宇、 浙江大华、艾比森、海佳彩亮 |
| 2 | 控制系统 | 单卡带载 512×512 像素 ； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测； 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 支持Mapping定位； 采用千兆网口， 可以连接 PC 端 ； 支持程序回读。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持多路输入接口 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。（提供第三方检测报告并加盖公章)； 4、支持800×600～3840×2160之间多种分辨率视频信号自适应接入； 5、支持240×180～3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出； 6、支持条屏模式，最大支持28800点×180点； ★7、支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 8、支持通过WEB客户端，遥控器进行调节； 9、支持红绿蓝RGB三色各256级调节； 10、支持对灰度进行调节设置，支持12bit～16bit； 11、支持对刷新率进行调节，支持1920Hz～7680Hz调节； 12、支持将输入为30Hz的信号设置成60Hz的信号输出； 13、支持发送卡预监功能，DVI环出信号可实现预览功能，web上预监功能； ★14、当前信号源无信号时可自动切换到另一路信号；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 15、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过web客户端进行配置消除亮安线； 16、支持通过光探头模块进行自动亮度调节； 17、支持图像模式进行调节，可选择夜间、日照、标准三种模式； ★18、支持亮度自调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 19、支持对输出口进行自定义环路备份；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 20、支持多种预案（最多30个）定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可配置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置； ★21、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms；（提供第三方检测报告并加盖公章)。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电源 | 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2、纹波和噪声：150mVp-p 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5、安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 网线 | 配套六类网线 | 1 | 批 |  |
| 6 | 电源线 | 配套单芯电源线 | 1 | 批 |  |
| 7 | 配电箱 | 三相五线220V50Hz | 1 | 套 |  |
| 8 | 钢架 | 与显示屏配套，投标人须充分考虑屏体结构安全因素，符合相关工程操作规范。 屏体框架用国标热镀锌钢材屏周（边框）装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外，还应兼顾屏四周美观，达到美观效果。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 机柜 | 1.2米落地标准机柜。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 多媒体讲台 | 1、主体采用国标1.2mm厚冷轧钢板+实木橡木+环保颗粒木板精制而成，内附安全锁； 2、尺寸：长宽高（MM），关闭1100* 770* 1000；展开1550*770*1000；上柜尺寸 1100*770*340; 下柜尺寸810*670*660 3、隐藏翻转木板试容纳显示器液晶屏，阻尼辅助调节角度可配备 24寸至17寸液晶屏； 4、隐藏式翻转盖板，可容纳键盘、鼠标、中控控制面板； 5、整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电缆线 | 5*4平方电缆线 | 50 | 米 |  |
| 12 | 辅材 | 水晶头、扎带、螺丝、线卡、胶布、插盘等 | 1 | 项 |  |
| 13 | 安装调试 | 安装调试服务、质保3年 | 1 | 项 |  |

注：超品牌范围报价视为不响应。

| 附件二：会议室LED显示屏系统要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 品牌范围 |
| 1 | 电子屏 | 净屏尺寸：4.48*1.92=8.6 平方米 1.像素结构 SMD1515三合一 LED ； 2.像素间距（mm） 1.86； 3.模组分辨率（W×H）172*86=14792； 4.模组尺寸（mm）：约 320×160×14 ； 5.可视角度（水平/垂直°） 170/170； ★6.产品的外壳，机架等结构件在保证结构稳定的条件下，宜采用合符国家相关标准的轻质材料，以减少产品自身重量；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极。 8.显示单元亮度 ≥1200Nits，亮度调节 0-100%无极可调； 9.亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10； ★10.采用真空吸盘维护工具，设备有任何硬件问题，能在不拆装的基础上，支持全前维护；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.响应时间纳秒级，极速响应不拖尾，无鬼影 ； 12.具备提升图像清晰度、对比度、饱和度和流畅度的技术； 13.LED线路板采用6层印制线路板,PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14、防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 15.刷新频率 ≥3840； 16.屏体色温 ≥8500K； 17.模块微调功能：支持模块间精密微调，从屏体前面或者后面，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调； 18.静态对比度 ≥5000:1,动态对比度≥500000:1； 19.模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V； 20.为防止产品对其它设备的干扰，整机需通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21.高低温性能 -30℃-70℃； ★22.支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 23.峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡； 24.带电黑屏功率≤40W/㎡； 25.产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、跌落检测、应能正常工作； 26.屏体工作噪音＜1.5m 的范围内要求≤4DB； 27.失控点/失控率/杂点率＜1/1000000（IPPM），无连续失控点； 28.为了能在运输、安装过程中减少掉灯现象，灯珠在13.7N内的推力下不受影响 ，LED灯珠不脱落；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 29.为保证设备安全性，降低发热量，灯板供电电压支持 3.9V-4.5V 供电； 30.具备智能（黑屏）节电功能； 31.显示屏具备低亮高灰功能； 32.显示屏通过盐雾试验，LED 显示屏需在35℃/5%浓度环境下连续 48H 表面无锈蚀； 33.支持正常工作时支持消除摩尔纹功能； ★34.模块化结构：显示屏应为可拆装式模块化结构，显示屏上的文字，图案的结构尺寸应符合GB5768.2的要求（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 35.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 36.LED 模组需具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED 灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息； 37.提供不少于2块备用板。 | 8.6 | 平方 | 锐凌、 航天宇、 浙江大华、艾比森、海佳彩亮 |
| 2 | 控制系统 | 单卡带载 512×512 像素 ； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测； 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 支持Mapping定位； 采用千兆网口，可以连接 PC 端 ； 支持程序回读。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持多路输入接口 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 ★3、电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。（提供第三方检测报告并加盖公章)； 4、支持800×600～3840×2160之间多种分辨率视频信号自适应接入； 5、支持240×180～3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出； 6、支持条屏模式，最大支持28800点×180点； ★7、支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 8、支持通过WEB客户端，遥控器进行调节； 9、支持红绿蓝RGB三色各256级调节； 10、支持对灰度进行调节设置，支持12bit～16bit； 11、支持对刷新率进行调节，支持1920Hz～7680Hz调节； 12、支持将输入为30Hz的信号设置成60Hz的信号输出； 13、支持发送卡预监功能，DVI环出信号可实现预览功能，web上预监功能； 14、当前信号源无信号时可自动切换到另一路信号；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 15、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过web客户端进行配置消除亮安线； 16、支持通过光探头模块进行自动亮度调节； 17、支持图像模式进行调节，可选择夜间、日照、标准三种模式； 18、支持亮度自调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 19、支持对输出口进行自定义环路备份；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 20、支持多种预案（最多30个）定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可配置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置； ★21、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms；（提供第三方检测报告并加盖公章)； 22、具有IP地址黑白名单功能；（提供第三方检测报告并加盖公章)； ★23、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的额定值；（提供第三方检测报告并加盖公章) | 1 | 套 |  |
| 4 | 电源 | 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2、纹波和噪声：150mVp-p 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5、安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC | 1 | 套 |  |
| 5 | 网线 | 配套六类网线 | 1 | 批 |  |
| 6 | 电源线 | 配套电源线 | 1 | 批 |  |
| 7 | 配电箱 | 三相五线220V50Hz | 1 | 套 |  |
| 8 | 钢架 | 与显示屏配套，投标人须充分考虑屏体结构安全因素，符合相关工程操作规范。 屏体框架用国标热镀锌钢材屏周（边框）装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外，还应兼顾屏四周美观，达到美观效果 | 1 | 套 |  |
| 9 | 机柜 | 1.2米落地标准机柜 | 1 | 台 |  |
| 10 | 辅材 | 水晶头、扎带、螺丝、线卡、胶布、插盘等 | 1 | 项 |  |
| 11 | 安装调试 | 安装调试服务、质保3年 | 1 | 项 |  |

注：超品牌范围报价视为不响应。（完）

六、评审办法

本次采购活动采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求，包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等的前提下，根据各供应商报价由低到高排出成交候选供应商。

评审小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足供应商资质要求、符合采购需求、质量和服务等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；报名供应商不足三家不开标，做流标处理；实质性响应采购函要求不足三家做废标处理。有其他违法、违规行为的，或在询价过程中，供应商单项报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效，做废标处理。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于采购标的物需求，否则专家评审时可能会被视为不响应需求。

七、供应商报价函（格式）

致采购人：XXX

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的采购函，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵单位认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等检测验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

4、本公司一旦有幸中标，完全具备独立完成此项目的能力，严格按照合同履约，不转包分包项目。

5、本公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

6、本公司近三年来参加政府采购活动未被列入失信名单。

7、在采购活动中一经发现弄虚作假行为，自愿承担一切后果和法律责任。

二、货物报价表（服务类项目格式自拟，但须分项报价并完全响应报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写金额 |  |  |  |  |

- 标的物响应表（服务类项目格式自拟，但须完全响应服务需求）

| 采购需求 |  |  |  |  | 投标需求 |  |  |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌范围 | 详细技术参数 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、履约期限

合同签订后，      。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 要求提供的售后服务等承诺函；

5、 招标公告要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章）     年  月  日