机器人任务挑战赛

---点球大赛规则

- 比赛队伍

  - 参赛组别设置

小学组、初中组

  - 参赛队要求

每个队伍由1-2名学生组成，每个队伍一名指导老师

- 比赛场地和足球

  - 赛台

控球区

射门区

禁区

球

门

出发区

图1

2.1.1任务挑战赛点球大赛的赛台长1600mm、宽900mm，赛台如图1所示

2.1.2 出发区尺寸为200mm×200mm，禁区尺寸550mm×900mm，射门区尺寸750mm×900mm，控球区尺寸300mm×900mm，球门尺寸宽度200mm深100mm高125mm，控球区中黑色圆点为球的摆放位置，具体数量视以赛场摆放为准，每个球下放置一个滑轮皮套用作固定球。

2.2   场地条件

参赛队必须应对场地表面大约 5mm 高的轻微起伏。

2.3   球

比赛采用标准乒乓球，直径直径40毫米，重量约为2.7克-2.9克左右。

- 机器人

  - 尺寸规格

3.1.1 机器人将在直立和所有部件完全伸展的状态进行测定。

3.1.2 直立的机器人必须能自由纳入内径为 200mm 的开口的筒中。

3.1.3 机器人的高度必须小于 200mm。

3.1.4 机器人在比赛中的重量不得超过 1.5kg 。

3.1.5 如果机器人具有活动部件，并在前后或左右的方向上延伸，它需要操作这个部分将其运转起来进行检查。部件活动时，机器人必须不接触量筒。

3.2   搭建

3.2.1 搭建机器人必须使用 ABS 拼插类的器材搭建，非一体机。控制器、马达、传感器的品牌不限。

3.2.2 拼插零件不能以任何方式改装或者改造。

3.2.3 机器人部件不可以使用胶水、螺钉等永久固定。

3.2.4 可以用扎带或胶带固定电线。

3.2.5 控制程序不限。

3.2.6 任何基于 C 语言的编程都是不允许的。

3.2.7 在比赛当天，机器人的所有部件必须是零散状态（出厂模式），比赛前将给予指定的安装时间，机器人应在指定的安装时间内被组装起来，机器人可以在比赛的时间内进行修改。

3.2.8 一个机器人只能使用一个机器人控制器。马达数量不超过 4 个，传感器数量不限。

3.2.9 机器人电池电压不得超过 10V，机器人马达最大电压不得超过 10V。机器人的结构必须便于裁判员检查。在一场比赛中不得更换电池。

3.2.10 机器人身上必须有一个便于提起的把手，方便裁判移动机器人的位置，此把手不计入高度限制。

3.2.11 机器人允许使用的万向轮。

3.3   控制

3.3.1 机器人必须为遥控方式控制，一个机器人由一名参赛选手控制。

3.3.2 遥控器只能使用乐高的产品零件搭建。

3.3.3 可以使用蓝牙等无线通信的方式让控制器与机器人通讯，从而遥控机器人。

3.3.4 控制器的操作模式不限，只能使用一个机器人控制器搭建。

3.5   控球与带球

图2

3.5.1 机器人带球的控球部位定义为机器人身上的任何突出部位形成的内部空间，控球区的深度不得超过26mm，如图 2 所示。此定义针对机器人前后左右等所有面。

3.5.2 机器人在控球时，任何部分都不超过足球直径的一半（20mm）。

3.5.3 机器人不得限制球的移动自由，但允许使用旋转轮，赋予足球回旋动力，这是所谓的“带球”，机器人“带球”时，球必须与场地纸接触，并持续旋转。

3.5.4 机器人如果使用回旋轮的带球装置，则需要注意，回旋轮与球最多只能有两个接触点，不得使用左右回旋轮的方式，这将被定义为“持球”（左右单向双向回旋轮都属于次范围）。

3.5.5 机器人在射球时，必须能够释放球，有明显的“踢”的动作，否则进球无效。

3.5.6 进入比赛场地的机器人的所有状态必须与检录时完全一致，否则不允许其参加比赛。

- 比赛

  - 机器人任务

4.1.1机器人需从出发区出发（朝向不做限制）。

4.1.2 从控球区控球，在射门区进行射门。重复操作直至任务时间结束，统计有效进球数。

4.1.3 控球区的球赛前由裁判摆放，但你必须应对所有导致球离开初始位置的可能性。如：发射出去的球反弹回来撞飞摆放好的球。机器人撞跑摆放好的球等。

  - 任务限制

4.2.1机器人每次从控球区限取一颗球。

4.2.2 乒乓球必须完全越过球门线方可判定为有效进球。

4.2.3 发射过的球不可再次使用。

4.2.4 机器人任何部位不可进入禁区。

4.2.5 比赛中不可更换选手操作机器人。

4.3  任务流程

4.3.1 比赛分为上下半场，每半场时间为3分钟。

4.3.2 两人组队的中场需更换选手。

4.4  比赛流程

4.4.1 赛前： 按规定时间到侯赛区等候，等待统一前往拼装区。

4.4.2 赛中：等待裁判发号施令开始制作机器人，制作时间30分钟。制作完成后等待叫号前往比赛区进行比赛。

4.4.3 赛后：赛后返回等待区等待散场。