安徽省淮北市2025年中考物理实验操作试题

依据义务教育《物理课程标准》命题

实验一、用天平、量筒测固体的密度

实验二、用弹簧测力计、刻度尺测斜面的机械效率

实验三、用伏安法测小灯泡正常工作时的电阻

实验四、用伏安法测小灯泡的额定功率

附：2025年中考物理实验操作试题及评分细则

实验一、用天平、量筒测固体的密度

试题说明：

1、正确使用天平测量物体（固体）的质量。

2、正确使用量筒测量物体（固体）的体积。

3、将有关数据正确记入实验记录单(记录时均需按科学方法进行估读)。

实验器材：200克托盘天平一台，砝码一盒（含镊子一个），100mL量筒一个，细线系好的被测物体（形状不规则固体）一个，烧杯（装有约200mL水）一个，小毛巾一块。

实验记录单

用天平、量筒测固体的密度

| 砝码质量 m1/g | 游码示数 m2/g | 固体放入前水的体积V1 /cm3 | 固体和水的总体积V2 /cm3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、检查实验器材是否齐全，并向老师报告检查结果。（1分） | A.不打开砝码盒检查扣1分； B.不向老师报告检查结果就进行后续操作的扣1分。（扣完为止） |
| 2、放置固体前，要先把游码移到横梁标尺左端“0”刻度线处，再调节平衡螺母，使指针指在分度盘中央刻度线处。（1分） | A.未将游码移到“0”刻度线处扣1分； B.天平未调节平衡扣1分。 （扣完为止） |
| 3、把固体放在天平的左盘里，用镊子取砝码，放在右盘里。更换砝码时从大到小，当更换到最小砝码仍不能使天平平衡时，用镊子移动游码使天平平衡。读取砝码的总质量及游码示数并作记录。（3分） | A.砝码放在左盘扣1分； B.未合理更换砝码的扣1分； C.移动游码后又更换砝码的扣1分； D.调节平衡螺母扣1分； E.天平未调节平衡就读数的扣1分； F.砝码数据记录错误扣1分； G.游码数据记录错误扣1分； （扣完为止） |
| 4、往量筒里倒入适量的水，并正确观察、记录量筒中水的体积V1。再将细线拴好的固体，轻轻放入量筒并浸没在水中。正确观察、记录水和固体的总体积V2。每次读数时，量筒放在水平桌面上，视线与凹液面底部相平。（3分） | A.未放置在桌面上读数的扣1分；（不重复性扣分） B.读数时视线不正确的扣1分；（不重复性扣分）C.V1读数记录错误的扣1分； D.V2读数记录错误的扣1分； E.先测V2再测V1的扣1分； F.实验中因自身操作失误导致量筒损坏的扣1分； G.固体未浸没水中的扣1分。（扣完为止） |
| 5、整个实验过程中，要用镊子夹取砝码和移动游码，要先测物体质量再测物体体积。最后将量筒中的水倒回烧杯中，整理实验器材，交实验记录。（2分） | A.不用镊子夹取砝码或移动游码的扣1分； B.先测体积再测质量的扣2分； C.量筒中的水未倒回烧杯中的扣1分； D.不整理器材扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |

实验二、用弹簧测力计、刻度尺测斜面的机械效率

试题说明：

1、正确使用弹簧测力计测出木块的重力。

2、正确使用弹簧测力计测出木块沿斜面向上做匀速直线运动时所受的拉力。

3、正确使用刻度尺测量斜面的长和高。

4、将有关数据正确记入实验记录单(记录时均需按科学方法进行估读)。

实验器材：弹簧测力计（分度值0.1N）一个、刻度尺（米尺）一把（0刻度在端线上）、斜面一个、木块（带有小钩）一个。

实验记录单

用弹簧测力计、刻度尺测斜面的机械效率

1、实验原理：

2、测量记录：

| 木块的重力 G/N | 木块所受拉力 F/N | 斜面的长度 l/cm | 斜面的高度 h/cm |
| --- | --- | --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、实验前检查器材是否齐全，并向老师报告检查结果。交记录单前正确写出测斜面机械效率的实验原理。实验完成后整理器材，交实验记录单。（1分） | A.不检查扣1分； B.不向老师报告检查结果就进行后续操作的扣1分； C.原理书写不正确的扣1分； D.实验后不整理器材的扣1分。（扣完为止） |
| 2、正确使用弹簧测力计测木块的重力G。（3分） | A.弹簧测力计未竖直放置的扣1分； B.没有正确调零的扣1分； C.读数时视线不正确的扣1分； D.读数时木块明显不静止的扣1分； E.数据记录错误扣1分。（扣完为止） |
| 3、正确使用弹簧测力计，沿斜面向上拉动木块做匀速直线运动时，观察并记录弹簧测力计的示数F。（3分） | A.没有正确沿斜面方向校零的扣1分； B.未沿斜面方向拉动弹簧测力计的扣1分； C.木块没有明显做匀速直线运动的扣1分； D.读数时观察方法不正确扣1分； E.数据记录错误的扣1分； F.如果反方向拉弹簧测力计，此步不得分。（扣完为止） |
| 4、正确使用刻度尺测斜面的长度l和斜面的高度h（如图所示）。（3分） | A.刻度尺没有放正的扣1分； B.刻度尺有刻度线的一边没有紧靠被测物体的扣1分； C.读数时视线不正确的扣1分； D.斜面长度读数记录错误的扣1分； E.斜面高度读数记录错误的扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |

实验三、用伏安法测小灯泡正常工作时的电阻

试题说明：

1、按电路图连接电路。

2、移动滑动变阻器的滑片，测出小灯泡正常发光时的电流。

3、在记录单上记录数据(记录时均需按科学方法进行估读)。

实验器材：

学生电源（4.5V）一个、小灯座一个、小灯泡（额定电压2.5V）一个、滑动变阻器一个（20Ω，滑片处于中间位置）、开关（闭合状态）一个、电流表（选用0～0.6A）、电压表(选用0～3V)、导线（两端带插片）若干根、小螺丝刀一把。

实验记录单

用伏安法测小灯泡正常工作时的电阻

1、实验原理：

| 2、测量记录： 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、检查器材是否齐全。观察两电表指针是否指零刻度线，若不指零，自己或者请老师调零。向老师报告检查结果以及两个电表是否指零。交记录单前正确写出实验原理。（2分） | - A.不检查器材扣1分； - B.不正确观察指针是否指零刻度线的扣1分； - C.不向老师报告检查结果（包括两个电表指零情况）就进行接线操作的扣1分； - D.原理书写不正确的扣1分。（扣完为止） |
| 2、按电路图连接电路。（连接时应断开开关，滑动变阻器的滑片P应处于右端阻值最大处，所接电路电流流过各元件的顺序要与电路图一致）。（2分） | - A.未按电路图连接的扣1分； - B.未断开开关扣1分； - C.滑动变阻器滑片位置错误的扣1分； - D.电流表量程选择错误扣1分； - E.电压表量程选择错误扣1分。（扣完为止） |
| - 3、闭合开关，移动滑动变阻器的滑片使小灯泡两端电压为额定电压，使小灯泡正常工作。在实验过程中能够排除简单的电路故障。（3分） | - A.电流表指针反偏扣1分； - B.电压表指针反偏扣1分； - C.移动滑片导致灯泡两端电压超出电压表量程的扣1分； - D.移动滑片后未使灯泡正常发光的扣1分； E.实验过程中出现接线接触不良现象扣1分； - F.实验中由于电流过大烧坏灯泡的扣1分； - G.非仪器本身问题造成灯泡不亮而要求评分员调试的扣1分。（扣完为止） |
| 4、正确观察并记录两表示数。（2分） | A.读数时视线不正确的扣1分；（不重复性扣分） B.电流表读数记录错误的扣1分； C.电压表读数记录错误的扣1分。（扣完为止） |
| 5、拆除电路，整理器材，交实验记录。（1分） | A.未断开开关就拆线的扣1分； B.未整理器材的扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |

实验四、 用伏安法测小灯泡的额定功率

试题说明：

1、按电路图连接电路。

2、移动滑动变阻器的滑片，测出小灯泡正常发光时的电流。

3、在记录单上记录数据(记录时均需按科学方法进行估读)。

4、计算电功率大小并填入记录单。

实验器材：

学生电源（4.5V）一个、小灯座一个、小灯泡（额定电压2.5V）一个、滑动变阻器一个（20Ω，滑片处于中间位置）、开关（闭合状态）一个、电流表（选用0～0.6A）、电压表(选用0～3V)、导线（两端带插片）若干根、小螺丝刀一把。

实验记录单

用伏安法测小灯泡的额定功率

| 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W |
| --- | --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、检查器材是否齐全。观察两电表指针是否指零刻度线，若不指零，自己或者请老师调零。向老师报告检查结果以及两个电表是否指零。（1分） | A.不检查器材扣1分； B.不正确观察指针是否指零刻度线的扣1分； C.不向老师报告检查结果（包括两个电表指零情况）就进行接线操作的扣1分。（扣完为止） |
| 2、按电路图连接电路。（连接时应断开开关，滑动变阻器的滑片P应处于右端阻值最大处，所接电路电流流过各元件的顺序要与电路图一致）。（2分） | - A.未按电路图连接的扣1分； - B.未断开开关扣1分； - C.滑动变阻器滑片位置错误的扣1分； - D.电流表量程选择错误扣1分； - E.电压表量程选择错误扣1分。（扣完为止） |
| - 闭合开关，移动滑动变阻器的滑片使小灯泡两端电压为额定电压，使小灯泡正常工作。在实验过程中能够排除简单的电路故障。（3分） | - A.电流表指针反偏扣1分； - B.电压表指针反偏扣1分； - C.移动滑片导致灯泡两端电压超出电压表量程的扣1分； - D.移动滑片后未使灯泡正常发光的扣1分； E.实验过程中出现接线接触不良现象扣1分； - F.实验中由于电流过大烧坏灯泡的扣1分； - G.非仪器本身问题造成灯泡不亮而要求评分员调试的扣1分。（扣完为止） |
| 4、正确观察并记录两表示数。断开开关，根据测量数据，计算小灯泡的额定功率。（3分） | A.读数时视线不正确的扣1分；（不重复性扣分） B.电流表读数记录错误的扣1分； C.电压表读数记录错误的扣1分； D.计算前未断开开关扣1分； E.计算、记录电功率错误的扣1分。（扣完为止）。 |
| 5、拆除电路，整理器材，交实验记录。（1分） | A.未断开开关就拆线的扣1分； B.未整理器材的扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |