附：试题及评分细则

生物学

实验A、观察植物细胞并绘制结构简图

（洋葱鳞片叶内表皮）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制植物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、洋葱鳞片叶内表皮永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全,并向老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光(1分)。 取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B未将显微镜放在实验台略偏左处的（左手嗜好除外），扣1分； C未使用转换器，扣1分； D未先使用低倍镜对光，扣1分； E最终视野不白亮的,扣1分。（1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片的，扣1分； C标本放反的，扣1分。（1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近玻片标本为止，以免物镜碰到装片。 左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止； 略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B眼睛没有从侧面看着物镜下降,扣1分； C物像不清晰的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个细胞，并将其移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后举手示意监考老师。 | A未使用转换器选择高倍物镜的，扣1分； B最后未使用细准焦螺旋调焦的，扣1分； C视野图像不清楚，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制洋葱鳞片叶细胞结构简图。绘图包括细胞壁、细胞核、液泡及周边细胞质。绘制线条均匀，无重线、模糊现象。绘图阴暗处用打点方式表示。指示线无交点，名称标注在右侧、排列整齐，注明所绘图形名称。绘图无科学性错误。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B绘制线条不均匀，有重线、模糊现象，扣1分； C绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分； D细胞核、液泡直接用线画出边界的，扣1分； E未注明所绘图形名称，扣1分； F绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。 （3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处。把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |

实验B、观察动物细胞并绘制结构简图

（口腔上皮细胞）

一、实验要求：

1、会正确使用显微镜

2、掌握生物绘图基本方法，绘制动物细胞结构简图

二、材料用具：

显微镜、口腔上皮细胞永久玻片标本、直尺、HB铅笔和2H铅笔各一支、橡皮、绘图纸、抹布

三、评分标准和评分细则

| 评分标准 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1、检查物品是否齐全，并向监考老师报告。（0.5分） | A清点完毕后未向老师报告，扣0.5分。 |
| 2、正确取镜安放并对光（1分） 从镜箱中取出显微镜，一手握镜臂，一手托镜座，把显微镜放在距实验台边缘约5厘米左右处，略偏左。转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔，选择合适的光圈对准通光孔，左眼注视目镜，右眼睁开； 转动反光镜，使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜可看到白亮的视野，举手示意监考老师。 | A单手拿显微镜，扣1分； B未将显微镜放在实验台略偏左处的（左手嗜好除外），扣1分； C未使用转换器，扣1分； D未先使用低倍镜对光，扣1分； E最终视野不白亮的,扣1分。 （1分扣完为止） |
| 3、安放永久装片（1分） 将永久装片正对通光孔中心，用压片夹压住，有标本一面要向上， 并正对通光孔。 | A装片标本部位没有对准通光孔，扣1分； B没有用压片夹压住装片的，扣1分； C标本放反的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 4、调焦（1分） 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，同时眼睛从侧面看着物镜下降，直到物镜接近装片标本为止，以免物镜碰到装片。左眼向目镜内看，同时逆时针方向转动粗准螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止；略微转动细准焦螺旋，使看到物像更加清晰，举手示意监考老师。 | A没有使用粗准焦螺旋使镜筒下降的，扣1分； B眼睛没有从侧面看着物镜下降,扣1分； C物像不清晰的，扣1分。 （1分扣完为止） |
| 5、观察（3分） 选择一个清晰的细胞，将该细胞移到视野中央。换用高倍物镜观察，调节清晰后，举手示意监考老师。 | A未使用转换器选择高倍物镜的，扣1分； B最后未使用细准焦螺旋调焦，扣1分； C视野图像不清楚的，扣1分。 |
| 6、绘图（3分） 左眼注视显微镜视野，右眼睁开，绘制口腔上皮细胞结构简图。绘图包括细胞膜、细胞质、细胞核。 | A未选用2H铅笔绘图，扣1分； B绘制线条不均匀，有重线、模糊现象，扣1分； C绘图阴暗处未用打点方式表示的，扣1分； D细胞核直接用线画出边界的扣1分； E未注明所绘图形名称，扣1分 F绘制的细胞简图有科学性错误的，扣1分。 （3分扣完为止） |
| 7、整理存放（0.5分） 转动粗准焦螺旋，抬升镜筒。取下玻片标本，放回原处。转动转换器，把两个物镜偏到两旁，将镜筒下降到最低处，把显微镜放回原处。操作完毕向监考教师报告。 | A未整理实验器具并复位的，扣0.5分。 |

化学

实验A、药品的取用

实验目的：

1、会正确取用固体药品

2、会正确取用液体药品

仪器药品：

试管架1个、试管（15×150mm）3支，试管刷1个、镊子1个、药匙1把、石灰石（块状）1瓶、碳酸钠（粉末）1瓶、1％的氯化钠溶液1瓶、白纸若干、烧杯（500mL）4个（回收石灰石、回收碳酸钠、盛废液、盛废物）、抹布1块。

| 评分标准 | 评分细则（扣分点） |
| --- | --- |
| 1. 检查仪器、药品是否齐全（1分） | 检查完毕后未向老师报告 扣1分 |
| 2.块状固体的取用（2分） 将盛石灰石的瓶塞取下,倒放在桌面上，擦拭镊子，一手横握试管，另一手用镊子夹取石灰石1～2块，放在试管口。放下镊子，将试管缓慢竖起，使石灰石慢慢滑到试管底部。将试管放在试管架上，盖上瓶塞，放回原处，标签向外，用洁净纸擦试镊子,废纸放入盛废物烧杯。 | 1.瓶塞未倒放 扣1分 2.石灰石掉在桌面上 扣1分 3.试管未横握 扣1分 4.取用后未及时塞紧瓶塞 扣1分 5.标签未向外放回原处 扣1分 6.未前后擦镊子 扣1分 |
| 3.粉状固体的取用（2分） 将纸条对折成一纸槽，取下盛碳酸钠的试剂瓶瓶塞，倒放在桌面上，用药匙取一平匙碳酸钠，轻轻倒在纸槽一端，药匙放在洁净纸上，另一手把纸槽送入试管底部，将试管直立起来，药品全部落入试管底部。试管放在试管架上，盖好瓶塞，标签向外放回原处，用洁净白纸将药匙擦试干净,废纸放入盛废物的烧杯中。 | 1.药品外洒 扣1分 2.瓶塞未倒放 扣1分 3.药品挂壁 扣1分 4.加药品后纸槽无法伸入试管内 扣1分 5.未前后擦药匙 扣1分 6.取用药品后未及时塞紧瓶塞 扣1分 7.标签未向外放回原处 扣1分 |
| 4.液体药品的取用（2分） 一手取一支试管，另一只手打开盛氯化钠溶液的试剂瓶，将瓶塞倒放在桌面上，标签向手心，瓶口紧贴试管口，试管稍倾斜，向试管中倾倒2～3 mL溶液。盖上瓶塞，标签向外放回原处，将试管放在试管架上。 | 1.瓶塞未倒放 扣1分 2.标签未向手心 扣1分 3.溶液外洒 扣1分 4.取液超过试管容积的1/3 扣1分 5.取用后未及时塞紧瓶塞 扣1分 6.标签未向外放回原处 扣1分 |
| 5.整理器材（1分） 把废液、废物放入指定容器，清洗仪器并整理复位。 | 1.药品和废纸未放入指定容器 扣1分 2.仪器未洗涤或洗涤不规范或未 恢复原来状态 扣1分 |

注意事项：

1.实验过程中造成试管等玻璃仪器破裂，扣2分！

2.每一项操作错误扣完为止

回答问题（每空1分，共2分。写错别字，不得分。）

取用块状固体时要用_______夹取，吸取（或滴加）取用少量液体用______________。

实验B、测定溶液的pH及酸与碱的反应

实验目的：知道pH试纸的使用方法，能正确测定溶液的pH;掌握酸碱中和反应的操作，能正确使用胶头滴管;观察和认识化学变化中的各种现象并写出结论。

仪器用品：试管架1个、试管（15×150mm）2支、试管刷1个、玻璃棒1个、pH试纸（附比色卡）、玻璃片1片、滤纸若干张、待测液1瓶、蒸馏水1瓶、稀盐酸（1：6）1瓶（滴瓶）、1%的氢氧化钠溶液1瓶、酚酞试剂1瓶。烧杯（500mL）3个（盛放玻璃棒、盛废物、盛废液）、抹布1块。

| 评分标准 | 评分细则（扣分点） |
| --- | --- |
| 1.检查仪器、药品是否齐全 （1分） | 检查完毕后未向老师报告 扣1分 |
| 2.向一支试管中倒入少量待测液（1分） 一手持试管，另一手将盛待测液的瓶塞取下，倒放在桌上，标签向手心，瓶口紧挨试管口，试管稍倾斜，向试管中倾倒1-2mL待测液。盖上瓶塞，标签向外放回原处，将试管放在试管架上。 | 1.瓶塞未倒放 扣1分 2.标签未向手心 扣1分 3.液体外淋 扣1分 4.加入待测液的量超过试管容积的1/3 扣1分 5.标签未向外或试管没有放在试管架上 扣1分 6.瓶塞未及时盖回原瓶 扣1分 7.标签未向外放回原处 扣1分 |
| 3.用蒸馏水洗涤玻璃棒和玻璃片，并用滤纸擦干。洗涤后的玻璃棒放入盛有待测液的试管中，玻璃片放在桌面上。（1分） | 1.玻璃棒和玻璃片未洗净（或未擦干） 扣1分 2.洗涤后的玻璃棒放回烧杯或置于桌面 扣1分 3.用自来水洗涤玻璃棒和玻璃片 扣1分 |
| 4. 待测液pH的测定（2分） ①撕取pH试纸一张，放在干净的玻璃片上。 ②用玻璃棒蘸取试管里的待测液。 ③玻璃棒与pH试纸接触，然后将玻璃棒放回原试管中。 ④在半分钟内与标准比色卡对比。 ⑤记录pH。 | 1.未将试纸条撕下放在玻璃片上 扣1分 2.待用的pH试纸湿润或变色 扣1分 3.未用玻璃棒蘸取 扣1分 4.溶液洒落桌面或比色卡上 扣1分 5.接触pH试纸后的玻璃棒未放入试管 扣1分 6.未比色或比色时试纸条沾着比色卡 扣1分 |
| 5. 酸与碱溶液的反应（2分） ①打开盛氢氧化钠溶液的试剂瓶瓶塞，倒放在桌面上，一手持试剂瓶，标签向手心，另一手持试管略倾斜，使瓶口紧贴试管口，缓缓地倒入1～2 mL氢氧化钠溶液；盖上瓶塞，标签向外放回原处； ②向试管里滴加1～2滴酚酞试液,振荡，观察、记录现象。 ③向试管里逐滴滴入稀盐酸,振荡，观察现象。 | 1.瓶塞未倒放或液体外淋或标签未向手心 扣1分 2.加入氢氧化钠溶液的量超过试管容积的1/3 扣1分 3.瓶塞未及时盖回原瓶 扣1分 4.标签未向外放回原处 扣1分 5.胶头滴管使用不规范 扣1分 6.溶液滴到试管外壁或桌面 扣1分 7.试剂顺序颠倒 扣1分 |
| 6. 整理器材（1分） 把废液、废物放入指定容器，清洗仪器并整理复位。 | 1.药品未倒入指定容器 扣1分 2.仪器未洗涤或洗涤不规范或未恢复原来状态 扣1分 |

注意事项：1.实验过程中造成试管等玻璃仪器破裂，扣2分！2.每一项操作错误扣完为止

实验记录：（每空1分，共2分）：

待测液pH为    ，化学反应方程式为                        。

物理

实验A、用天平、量筒测固体的密度

试题说明：

1、正确使用天平测量物体（固体）的质量。

2、正确使用量筒测量物体（固体）的体积。

3、将有关数据正确记入实验记录单(记录时均需按科学方法进行估读)。

实验器材：200克托盘天平一台，砝码一盒（含镊子一个），100mL量筒一个，细线系好的被测物体（形状不规则固体）一个，烧杯（装有约200mL水）一个，小毛巾一块。

实验记录单

用天平、量筒测固体的密度

| 砝码质量 m1/g | 游码示数 m2/g | 固体放入前水的体积V1 /cm3 | 固体和水的总体积V2 /cm3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、检查实验器材是否齐全，并向老师报告检查结果。（1分） | A.不打开砝码盒检查扣1分； B.不向老师报告检查结果就进行后续操作的扣1分。（扣完为止） |
| 2、放置固体前，要先把游码移到横梁标尺左端“0”刻度线处，再调节平衡螺母，使指针指在分度盘中央刻度线处。（1分） | A.未将游码移到“0”刻度线处扣1分； B.天平未调节平衡扣1分。 （扣完为止） |
| 3、把固体放在天平的左盘里，用镊子取砝码，放在右盘里。更换砝码时从大到小，当更换到最小砝码仍不能使天平平衡时，用镊子移动游码使天平平衡。读取砝码的总质量及游码示数并作记录。（3分） | A.砝码放在左盘扣1分； B.未合理更换砝码的扣1分； C.移动游码后又更换砝码的扣1分； D.调节平衡螺母扣1分； E.天平未调节平衡就读数的扣1分； F.砝码数据记录错误扣1分； G.游码数据记录错误扣1分； （扣完为止） |
| 4、往量筒里倒入适量的水，并正确观察、记录量筒中水的体积V1。再将细线拴好的固体，轻轻放入量筒并浸没在水中。正确观察、记录水和固体的总体积V2。每次读数时，量筒放在水平桌面上，视线与凹液面底部相平。（3分） | A.未放置在桌面上读数的扣1分；（不重复性扣分） B.读数时视线不正确的扣1分；（不重复性扣分）C.V1读数记录错误的扣1分； D.V2读数记录错误的扣1分； E.先测V2再测V1的扣1分； F.实验中因自身操作失误导致量筒损坏的扣1分； G.固体未浸没水中的扣1分。（扣完为止） |
| 5、整个实验过程中，要用镊子夹取砝码和移动游码，要先测物体质量再测物体体积。最后将量筒中的水倒回烧杯中，整理实验器材，交实验记录。（2分） | A.不用镊子夹取砝码或移动游码的扣1分； B.先测体积再测质量的扣2分； C.量筒中的水未倒回烧杯中的扣1分； D.不整理器材扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |

实验B、 用伏安法测小灯泡的额定功率

试题说明：

1、按电路图连接电路。

2、移动滑动变阻器的滑片，测出小灯泡正常发光时的电流。

3、在记录单上记录数据(记录时均需按科学方法进行估读)。

4、计算电功率大小并填入记录单。

实验器材：

学生电源（4.5V）一个、小灯座一个、小灯泡（额定电压2.5V）一个、滑动变阻器一个（20Ω，滑片处于中间位置）、开关（闭合状态）一个、电流表（选用0～0.6A）、电压表(选用0～3V)、导线（两端带插片）若干根、小螺丝刀一把。

实验记录单

用伏安法测小灯泡的额定功率

| 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W |
| --- | --- | --- |

| 评 分 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 1、检查器材是否齐全。观察两电表指针是否指零刻度线，若不指零，自己或者请老师调零。向老师报告检查结果以及两个电表是否指零。（1分） | A.不检查器材扣1分； B.不正确观察指针是否指零刻度线的扣1分； C.不向老师报告检查结果（包括两个电表指零情况）就进行接线操作的扣1分。（扣完为止） |
| 2、按电路图连接电路。（连接时应断开开关，滑动变阻器的滑片P应处于右端阻值最大处，所接电路电流流过各元件的顺序要与电路图一致）。（2分） | - A.未按电路图连接的扣1分； - B.未断开开关扣1分； - C.滑动变阻器滑片位置错误的扣1分； - D.电流表量程选择错误扣1分； - E.电压表量程选择错误扣1分。（扣完为止） |
| - 闭合开关，移动滑动变阻器的滑片使小灯泡两端电压为额定电压，使小灯泡正常工作。在实验过程中能够排除简单的电路故障。（3分） | - A.电流表指针反偏扣1分； - B.电压表指针反偏扣1分； - C.移动滑片导致灯泡两端电压超出电压表量程的扣1分； - D.移动滑片后未使灯泡正常发光的扣1分； E.实验过程中出现接线接触不良现象扣1分； - F.实验中由于电流过大烧坏灯泡的扣1分； - G.非仪器本身问题造成灯泡不亮而要求评分员调试的扣1分。（扣完为止） |
| 4、正确观察并记录两表示数。断开开关，根据测量数据，计算小灯泡的额定功率。（3分） | A.读数时视线不正确的扣1分；（不重复性扣分） B.电流表读数记录错误的扣1分； C.电压表读数记录错误的扣1分； D.计算前未断开开关扣1分； E.计算、记录电功率错误的扣1分。（扣完为止）。 |
| 5、拆除电路，整理器材，交实验记录。（1分） | A.未断开开关就拆线的扣1分； B.未整理器材的扣1分。（扣完为止） |
| 备注：记录时，重复带单位只扣1分（不重复性扣分）；没有按科学方法进行估读的，只扣1分（不重复性扣分）。 |  |
| 合 计 | 10分 |