岗位代码：0201009

本科：智能车辆工程（080214T）、车辆工程（080207）、新能源汽车工程（080216T）

研究生：车辆工程（080204）

2025年度淮北市事业单位公开招聘工作人员

淮北工业和艺术学校岗位专业测试技能操作规程

- 考试要求

模块一： 电驱动总成装调与检修

在规定时间内，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，在新能源汽车动力总成操作平台上完成（包括不限于）永磁同步电机与固定齿比变速器的分离，并对变速器进行拆解与装配、电机性能检测等，要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具，并完整准确填写《新能源汽车电驱动总成装调与检修作业记录表》，安全文明规范作业。

模块二：新能源汽车故障诊断与排除

在规定时间内，对新能源整车常见的低压供电（含仪表)、充电、上电、驱动、暖风与空调等故障进行诊断与排除，依据维修手册的要求安全规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场评委的要求排除故障，完整准确填写《新能源汽车故障诊断与排除作业记录表》。作业过程中要熟练地查阅维修资料和电路图、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明规范作业。

二、考试时间及形式

1.时间：模块一：60分钟

模块二：60分钟

2.形式：实践操作

三、考试范围与内容

模块一：电驱动总成装调与检修（50分）

按照动力总成装配要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点(3～5处)。重点考核选手操作规范流程，包括（不限于）分离永磁同步电机与固定齿比变速器、变速器各齿轮分离、清洁与装配，并进行变速器组件外观目视检查、差速器和主轴油封更换、电机性能的检测等。选手通过测量副轴、差速器端面高度与深度，计算出调整垫片厚度，按照现场裁判要求进行调整垫片更换。要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，安全文明规范作业。

模块二：新能源汽车故障诊断与排除（50分)

围绕新能源汽车电动化系统，暖风、通风和空调系统、车辆控制系统、车身电气系统设置故障点。故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可以为单系统故障或者多系统故障。重点考察选手对车辆的结构和控制逻辑的理解程度；考察选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对新能源汽车指定的系统进行故障诊断,包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件检测、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等，安全文明规范作业。

四、考试场地和环境

模块一：“电驱动总成装调与检修”实操场地

每个工位占地面积30 ㎡，提供高压气源（压力不低于300KPa)，提供 220V 交流电，插座带漏电保护器和接地保护，能承载功率 7kw、电流 32A 以上的负载，作业工位铺设绝缘垫。

模块二：“新能源汽车故障诊断与排除”实操场地

每个工位占地面积 45 ㎡，提供 220V 交流电，插座带漏电保护器和接地保护，能承载功率 7kw、电流 32A 以上的负载，作业工位铺设绝缘垫。

五、考场提供的设备和器材

模块一：电驱动总成装调与检修

1. 电驱动总成台架

2. 拆装及检测设备

模块二：新能源汽车故障诊断与排除

1. 新能源汽车整车（吉利几何G6）及故障设置与检测连接平台

2. 新能源汽车常用工量具和专用检测仪器

- 备注

1. 考生自带绝缘鞋与安全防护套装，穿戴安全防护用品操作；

2. 操作过程中对于涉及违反安全的操作时，评委可以及时警告并让选手整改，时间计入个人操作用时；

3. 操作结束需对工位进行 5S 整理；

4. 操作中不允许自带工具及仪器。