附件：学校中药实训基地设备招标文件

一、供应商须知

1、供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份纸质装订成册的投标文件。投标报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，含包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后维护费等检测验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资质审核具体要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力。提供具有采购项目相关营业范围的营业执照或三合一证书高清影印件。

（2）提供上一年度的财务报告高清影印件，至少包括资产负债表和利润表，或提供银行资信证明书；

（3）提供法人资格证明或法人授权书，格式自拟；

（4）提供报价函（格式附后，随意删减内容视作不响应）

（5）提供售后服务承诺函；

上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，现场查验投标人身份证，如有一项不符将视为不满足供应商资格。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案、多报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的采购函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市教育网公开发布澄清函，澄清函为采购函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将在网上公布。

6、项目合同参照政府采购合同格式结合项目实际自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

二、供货期与质保期

合同生效后，15个日历日内供货，免费质保期为1年（国家或行业有标准的按其执行）。

三、售后服务承诺函

供应商应为以上标的物提供技术支持、售后维保、服务方案并做出书面承诺。

四、验收与支付

项目由中标人提出申请、采购人组织验收，检验及验收费用由中标商承担，验收合格后按合同约定支付。

五、项目具体需求

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

- 2、设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审，否则可能会被视为不完全响应；

- 3、投标供应商需自行踏勘项目现场，了解项目需求，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

- 4、下列采购需求中，如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料复印件加盖单位公章；

- 5、验收标准应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

- 6、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请联系项目采购人，否则视同理解和接受。

- 7、货物需求中某项参数若属于某品牌产品专有指标的，投标商在公示期间或报价时能提供真实材料佐证的，经评审小组评审认可的，可不作为响应项。

8、“★”星号项不得偏离，偏离将视作不响应采购需求。

淮北卫生学校中药实训基地设备清单

| 序号 | 设备名称 | ★品牌范围（超范围报价视作不响应） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 无 | 8 |
| 2 | 炮制操作台 | 无 | 4 |
| 3 | 燃气灶 | 无 | 6 |
| 4 | 煤气罐 | 无 | 4 |
| 5 | 炒药锅 | 无 | 6 |
| 6 | 炒药锅 | 无 | 6 |
| 7 | 中药戥秤 | 无 | 30 |
| 8 | 不锈钢钢桶 | 无 | 10 |
| 9 | 不锈钢钢桶 | 无 | 6 |
| 10 | 药铲 | 无 | 6 |
| 11 | 锅铲 | 无 | 6 |
| 12 | 搪瓷盘 | 无 | 12 |
| 13 | 医用低温保存箱 | 无 | 1 |
| 14 | 冰柜 | 无 | 1 |
| 16 | 档案柜 | 无 | 2 |
| 17 | 饮水机 | 无 | 2 |
| 18 | 塑料盒子 | 无 | 20 |
| 19 | 透明塑料盒 | 无 | 300 |
| 20 | 智能交互平板 | 鸿合、融亚、凌昌、众骏、康丽珑 | 1 |
| 21 | 干燥箱 | 无 | 1 |
| 22 | 单冲压片机 | 祥和、江苏东本、江苏贝利、上海巨峰、天津恒创世纪 | 1 |
| 23 | 旋转式压片机 | 祥和、江苏东本、江苏贝利、上海巨峰、天津恒创世纪 | 1 |
| 24 | 医用冷藏保存箱 | 无 | 2 |
| 25 | 中药调剂台 | 无 | 4 |
| 26 | X射线胸架 | 无 | 1 |

淮北卫生学校中药实训基地设备具体参数

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 技术参数： 传感器激励电压：+3.3VDC A/D转换速率：10次/秒 输入信号范围：0-12.8mv 负载能力：最多可接8个350欧姆的传感器 检定分度数：3000e 工作温度：-10-40℃ 储存温度：-20-60℃ 可选电源：DC4V/4AH蓄电池或AC220/50HZ 通讯接口：RS232C,波特率1200/2400/4800/9600 |
| 2 | 炮制操作台 | 钢木结构，1、国产12.7mm厚优质实芯理化板台面，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀； - 钢架采用优质镀锌方钢管，管壁厚度1.5mm，环氧树脂静电喷涂，钢管框架连接牢固可靠并便于安装； - 柜体采用优质18mm 厚E1级优质三聚氰胺板，柜门板及抽屉面板为E1级18mm厚三聚氰胺板； - 柜体及柜门等板采用 PVC 封边，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理，封边美观无明显瑕疵； - 柜门及抽屉门拉手为铝合金一字型暗式拉手，两端以堵头封堵，美观实用； - 所用堵头为 PVC 材质经模具一次性挤出成型，外观为光面； - 五金配件：抽屉轨道为优质三节静音滚珠导轨，表面电镀处理耐腐蚀，承重好，抽拉顺畅；柜门铰链为国产优质液压铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，外形美观，开闭自如，耐腐蚀，承重性能好。 |
| 3 | 燃气灶 | 双灶，有文火、武火标识。120cm*65cm*80cm |
| 4 | 煤气罐 | 5KG |
| 5 | 炒药锅 | 圆底、铸铁、口径30cm、厚底 |
| 6 | 炒药锅 | 圆底、铸铁、口径31cm、薄底 |
| 7 | 中药戥秤 | 铜杆、铜盘簸箕型、称量范围0-50g、50-250g,精确度1g |
| 8 | 不锈钢钢桶 | 50cm*80cm |
| 9 | 不锈钢钢桶 | 40cm*60cm |
| 10 | 药铲 | 全长260mm，柄长110mm，勺长155mm，较大宽度95mm，较大高度：50mm |
| 11 | 锅铲 | 304钢加花木梨总长大约43.5cm |
| 12 | 搪瓷盘 | 25*35cm，高度2.5cm |
| 13 | 医用低温保存箱 | 1.样式：立式。 2.容积：528L±5。 3.净重：160kg±5。 4.额定功率：260W±5。 5.无。 6.气候类型：SN/N。 7.制冷方式：直冷。 8.温度范围：-10～-25℃。 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 10.外部尺寸（宽*深*高）：900*818*1875（±5mm）。 11.内部尺寸（宽*深*高）：651*631.5*635（±5mm）*2(上下部2个独立间室)。 12.外部材料：喷涂钢板。 13.内部材料：喷涂钢板。 14.外门：2扇。 15.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，95mm±5的保温材料厚度。 17.内部结构：2个间室，每个间室内部放2个浸塑搁架；每个间室分3层，每层放3个抽屉，每个间室可放9个抽屉。 18.把手：2个具备泄压功能的铝合金把手。 19.脚轮：共4个。 20.检测孔：2个，直径为25mm±2，方便用户选配温度记录仪。 21.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。 22.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 23.制冷系统：采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 24.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。 25.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能。 27.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 28.电器安全： （1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （3）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； 29.其他功能： （1）箱体设计两个独立的间室，上下间室分别采用独立的制冷系统，双LED数码温控器，可分别对上下间室独立控温； （2）上部间室在温度-10～-25℃范围内可调，下部间室在温度-10～-25℃范围内可调； （3）标配2个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； （4）双LED数码显示屏，可分开显示上下部2个间室温度数据； （5）每个间室可放9个抽屉，2个间室共可放18个抽屉，方便存取样本； （6）箱体背部标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； （7）标配USB接口，可存储10年温度数据，方便查询历史记录； （8）标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。 30.可选配：RS232接口、RS485接口、温度记录仪、热敏打印机、远程报警。 31.提供货物资格凭证复印件加盖投标人公章装订进投标文件，目录如下： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 32.售后质保：整机质保三年。 |
| 14 | 冰柜 | 1. 有效容积：≥1018升，卧式； 2. 箱内温度：-10℃~-25℃自由设定温度，微电脑控制，带有高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点； 3. 报警：可实现高低温报警、传感器故障报警；两种报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁报警； 4. 制冷方式：直冷； 5. 采用名牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6. 安全门锁设计，储藏物品更安全； |
| 16 | 档案柜 | 二斗铁文件柜 长85cm 宽39cm高180cm |
| 17 | 饮水机 | 下置水桶立式全自动智能制冷制热两用饮水机。 |
| 18 | 塑料盒子 | 长540mm宽415mm高240mm |
| 19 | 透明塑料盒 | 19.5*13.5*7.3cm |
| 20 | 智能交互平板 | 一、硬件基础设计 1、整机显示尺寸≥75英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，显示比例为16:9，物理分辨率≥3840×2160，且整机支持Windows与Android下20点同时触控及书写；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 2、整机色彩覆盖率在NTSC色域标准下不低于95%，在Windows系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁； 3、屏幕表面采用≤3.2mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度≥莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100MPa； 4、整机具备笔槽设计，可放置智能电子教鞭、粉笔等； ★5、整机采用针孔阵列发声设计，具备2.0声道，前置2个≥20W中高音音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整；整机扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90db, 10米处声压级≥80dB，谐振频率低于260Hz；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★6、整机前置具针孔电脑还原物理按键；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★7、整机Android 系统版本不低于11.0，具备四核CPU，RAM不小于2G，ROM不小于8G（支持扩展64G存储空间）；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 8、整机前置按键面板可以单独前拆，且带有中文标识的前置按键不少于6个，可实现护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现色温的调节、调整音量、开启童锁等功能； 9、整机具备ECO光感模块，关闭推拉黑板后，自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔； ★10、整机前置接口面板，至少具备1路Type-C 接口、2路双通道USB Type-A接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（以上均为非转接接口），且接口处有中英文标识；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★11、前置Type-C接口具备数据传输、充电功能，且前置接口采用隐藏式设计。（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ★12、屏体具有物理防蓝光功能，无需操作即可达到蓝光防护效果，且可通过前置按键对现实色彩进行色温的调节，使观感更加舒适；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 13、整机内置4K、1300W超高清一体化摄像头，支持2D降噪，摄像头支持扫描二维码功能，可实现远程巡课且可搭配AI软件（自动点名、点数等）使用； 14、整机内置4阵列麦克风全向拾音距离可达12米，拾音角度≥180°； 15、整机后置≥1路HDMI输入接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA，以上接口不接受扩展； 16、整机包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网； 17、内置蓝牙模块工作距离不低于12米;在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，播放交互设备音频，同时支持与具有蓝牙功能的手机连接,进行文件传输； 18、整机的蓝光辐射能量≤0.02W/sr且蓝光加权辐亮度≤0.5W/(sr•m2)，不造成视网膜蓝光危害；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 19、整机具有防强光干扰的性能，在≥400K LUX 的强光照射下，书写等功能可以正常使用；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 20、整机功耗≤350W，可通过前置物理按键息屏节能，符合GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求;（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 21、整机采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 22、支持外部电脑读取插在交互设备上的设备数据，通过NFC模块可以与移动端进行大小屏互动；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 二、教学应用拓展功能 1、整机可通过三指长按屏幕达到息屏及唤醒功能，通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 2、任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，可对截取的画面通过手势在屏体上任意调整大小； 3、设备具备智能护眼功能，用户可打开和关闭护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； ★4、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；菜单可进行自定义分组，可添加展台、白板、系统设置等≥30个应用；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 5、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 6、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； ★7、在windows任意界面下可开启录课功能，可实现屏幕录制、屏幕+摄像头、专业级录制直播等三种录制模式；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 8、在任意通道下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对Android与Windows的声音等进行快速调节； 9、悬浮菜单、Android白板、Windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动； 10、悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔等，书写笔可分别提供不少于10种颜色、多种粗细供用户使用； 11、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换； 12、设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能； 13、整机可实现多种开机模式，具备定时自动开关机功能，定时开关机时间可自行设定； 14、为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，包括双侧快捷键调取、桌面软件打开等； 15、本地白板可更换背景，格纹间距支持自定义调节，主页背景可更换，具备至少4张背景模板，主页具备考试倒计时，支持名称自定义； ★16、整机具备快捷键功能，至少具有多任务、前翻页、后翻页、屏幕下移、关闭窗口、展台等不少于12种功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间；（投标时提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 17、整机具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历、放大镜等小工具，并支持拖拽及关闭； 18、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 19、在任意通道下可快速调取网络设置，连接无线网络后即可实现Windows和Android双系统同时上网。 三、电脑模块 1、处理器性能：采用i5第十代处理器； 2、内存性能：8G内存或以上配置； 3、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置； 配置：移动硬盘1T，2个；移动U盘128G，4个；胶片30张。 |
| 21 | 干燥箱 | - 容量约960L，采用微电脑智能温控仪表，具有定时，报警，温度校准更能。可控硅，波动小，最低可控制温度可以达到室温+10度； - 带有独立鼓风开关，不需要鼓风时可独立关闭。加热速度有快慢可选； - 加固型铰链； - 旋转式门把手。5、可调试排气孔。6、尺寸:143cm*96cm*150cm±5。 |
| 22 | 单冲压片机 | 单冲压片机，是一种小型台式电动连续压片的机器，用以将各种颗粒状原料压制成圆片或其他异形片状的片剂，机上安装一付冲模，物料的充填深度，压片厚度均可调节。通过换装不同的冲模压制不同大小形状的片剂 单冲压片机技术参数： 最大压片压力Max.tablet pressure(kn); 50. 最大压片直径Max.tablet diameter(mm); 20. 最大填充深度Max.filling depth(mm); 16. 最大片剂厚度Max.tablet thickness(mm); 6. 生产能力Production capacity(PC/h); 6000. 电动机功率Motor power(kw); 0.75. 外形尺寸Overall size(mm); 700×400×800±5. 重量Weight(kg); 125±5. |
| 23 | 旋转式压片机 | 旋转式压片机是一种单式自动旋转连续压片机器，将颗粒状原料压制成各种片剂，可压制异形及双面刻字片。一体化设计，所有控制器及调节装置集中机体一侧，易于操作。配有压力过载保护装置。采用油侵式润滑的传动机构密闭在机体下方，避免交叉污染。冲模可与ZP17压片机通用。 主要技术参数: 冲模数（付); 17. 最大压片压力(kn); 60. 最大压片直径(mm); 20. 最大充填深度(mm; 15. 最大厚度(mm); 6. 产量(pcs/h); 30600. 转盘转速(r/min); 30. 电动机功率(kW); 2.2. 外形尺寸 (mm); 615x890x1415±5. 主机重量(kg); 1000±5. |
| 24 | 医用冷藏保存箱 | 1.样式：立式。 2.容积：1006±5L。 3.净重：189kg±5。 4.额定功率：400W。 5.无。 6.噪音值：53dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：风冷。 9.箱内温度：2℃～8℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：1220*872*1885±5（mm）。 12.内部尺寸（宽*深*高）：1100*684*1325±5（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.门体数量：2扇。 16.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。 17.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。 18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，可根据需要移动箱体。 19.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 20.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。 21.蒸发器：翅片式蒸发器。 22.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。 23.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 24.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。 25.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 26.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。 27.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 28.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 29.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 30.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 31.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式； （3）标配远程报警接口； （4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 32.其他功能： （1）标配2个暗锁设计，防止开关门异常； （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪； （4）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。 33.可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等。 34.提供货物资格凭证复印件加盖投标人公章装订进投标文件，目录如下： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 35.售后质保：整机质保三年。 |
| 25 | 中药调剂台 | 1.规格尺寸：定制1500×600×900mm左右 2.主要工艺：采用传统实木框架榫卯工艺制作，扎实牢固，使用寿命长久；柜体框架为樟松实木方料，抽屉面为桐木实木整板，抽屉侧板为樟松木实木齿接板；底板为七厘板，柜体两侧、顶部及柜体背部在框架的基础上贴合封闭五合板；中药柜上部与下部抽屉间带有防串味隔层板。 配置：压方板8个喷壶8个 |
| 26 | X射线胸架 | 310*260mm，金属材质，暗盒14X17cm。 |

注：中标后如发现有弄虚作假行为，取消中标人资格并接受相应处罚。

六、评审办法

本次采购活动采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求，包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等的前提下，根据各供应商报价由低到高排出成交候选供应商。

评审小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足供应商资质要求、符合采购需求、质量和服务等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；报名供应商不足三家不开标，做流标处理；实质性响应采购函要求不足三家做废标处理。有其他违法、违规行为的，或在询价过程中，供应商单项报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效，做废标处理。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于采购标的物需求，否则专家评审时可能会被视为不响应需求。

七、供应商报价函（格式）

致采购人：XXX

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的采购函，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵单位认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等检测验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

4、本公司一旦有幸中标，完全具备独立完成此项目的能力，严格按照合同履约，不转包分包项目。

5、本公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

6、本公司近三年来参加政府采购活动未被列入失信名单。

二、货物报价表（服务类项目格式自拟，但须分项报价并完全响应报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写金额 |  |  |  |  |

- 标的物响应表（服务类项目格式自拟，但须完全响应服务需求）

| 采购需求 |  |  |  |  | 投标需求 |  |  |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 详细技术参数 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、交货及免费质保期

合同签订后，      日供货；免费质保期         。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 要求提供的售后服务等承诺函；

5、 招标公告要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章）     年  月  日